Инструкция по настройке римского электрокарниза «KRETMANN»

(Привод со встроенным радиоприёмником и Wi-Fi 220В)

Служит для управления римским карнизом от радиопередатчиков, приложения

«SmartLife», а также голосовое управление «Алиса Яндекс»

Примечание:

Кнопка «P2» находится в батарейном отсеке. Необходимо снять заднюю крышку.

Кнопка «Программирования» находится на моторе.

Настройка пульта ДУ Ввод в эксплуатацию

- Включить питание привода

- Выбрать канал на пульте

- Удерживать кнопку на приводе 3 секунды, затем отпустить. Полотно изделия коротко дернется вверх-вниз

- Нажмите кнопку «Р2» 2 раза (находится в батарейном отсеке. Необходимо снять заднюю крышку). Затем нажмите кнопку открытия или закрытия один раз, и пульт дистанционного управления будет готов к использованию.

Примечание:

Направление, с которого будет открываться занавеска, будет зависеть от того, какая кнопка (открыть или закрыть) вы нажимаете после нажатия «Р2»

Направление штор, также можно изменить в приложении.

## Изменение направления движения полотна

Нажать и удерживать кнопку на приводе, полотно изделия должно дёрнуться вверх-вниз два раза

Установка конечных положений!

- Коротко поочередно нажать: Р2 – «Вверх» – Р2

- Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~3 секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз

- Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~3 секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз

Конечные положения установлены

## Дополнительные функции:

Добавление пульта из памяти

- На уже записанном пульте коротко поочерёдно нажать: Р2 – Р2

- На пульте, который хотим добавить, коротко нажать Р2    новый пульт добавлен

## Удаление пульта из памяти или сброс до заводских настроек

Для удаления пульта необходимо произвести полное обнуление. Удаление пульта по одному невозможно.

Коротко поочерёдно нажать на пульте: Р2 – «Стоп» – Р2 или нажать Р1 на приводе и держать пока    полотно изделия дёрнется вверх-вниз три раза

## Удаление конечных положений

## Коротко поочерёдно нажать на пульте: Р2 – «Вниз» – Р2

Новые конечные положения можно настраивать сразу, без предварительного их удаления.

## Настройка промежуточного положения

- Перевести полотно в желаемое промежуточное положение

- Для его записи коротко поочередно нажать: Р2 – «Стоп» – «Стоп»

Промежуточное положение записано

Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала

движения полотна

## Удаление промежуточного положения

- Переместить (вызвать) полотно в промежуточное положение

- Коротко поочередно нажать: Р2 – «Стоп» – «Стоп»

Промежуточное положение удалено

Технические характеристики

| Модель | KR-01TR WIFI | Частота пульта | 433 МГц | Рекомендованная ширина | 3,5м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 10 Вт | Рекомендованная макс. нагрузка | 7 кг | Уровень защиты | IP40 |
| Рабочее напряжение | 220В | Рабочий шум | 33 Дб | Раб. температура | -10℃ -50℃ |
| Средняя скорость | 34 об/мин. | Крутящий момент | 0.8 Нм | Тип сетевого шнура | Двухжильный |

Подключение мотора «KRETMANN» к умному дому «Алиса»

- Подключите мотор к сети питания

- Для подключения электрокарниза к приложению «Умный дом Алиса», вам необходима предварительно скачать на свой смартфон приложение «SmartLife» и создать ученую запись.

- Далее, в правом верхнем углу главного экрана приложения нужно выбрать «добавить устройство» (предварительно подключите Wi-Fi и Bluetooth)

- Обычно, приложение самостоятельно находит устройство, но если этого не произошло, в разделе «Другое» необходимо выбрать «другое Wi-Fi»

- Выбираем Вашу сеть и вводим пароль. Далее следуем инструкциям, указанным в приложении.

- После того, как Вы привязали электрокарниз к приложению «SmartLife», его необходимо добавить в систему умного дома от Яндекс.

- Заходим в приложение «умный дом» от Яндекса» авторизируемся и выбираем в правом верхнем углу пункт «добавить устройство умного дома»

- В списке предложенных приложений, выбираем «SmartLife»

- После обновления, на главном экране приложения от Яндекса появится Электрокарниз Kretmann. Добавление завершено.

Если у вас возникли вопросы по установке или сборке карниза, вы можете написать нам на почту info@kretmann.com или ватсап 8 993 334 63 99; 8 985 291 84 95.